Инструкция по настройке IPSec VPN с использованием сертификатов Удостоверяющего Центра  АО «НПК» на Cisco IOS маршрутизаторах.

В данном документе рассматриваются этапы настройки оборудования Cisco IOS для организации site-to-site IPSec VPN с использованием аутентификации по цифровым сертификатам.

Установка сертификата на оборудование

1. Первым этапом необходимо настроить hostname, domain-name, ip host “CA (Certification Authority)”:

1) Router(config)#hostname Router

2) Router (config)#ip domain-name company.com

3) Router (config)#ip host ca_kisc 91.195.226.34

- 91.195.226.34 – ip адрес Удостоверяющего Центра (УЦ) АО «НПК»

2. Следующим этапом надо сгенерировать пару RSA ключей длиной 2048 бит:

1) Router(config)# crypto key generate rsa label MSPK2023 (условное обозначение)

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take

a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048

% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

3. Для определения сервера УЦ, параметров запроса на выпуск сертификата, необходимо выполнить следующие действия:

1) Router (config)#crypto pki trustpoint certex_kisc

- определяем блок конфигурации для настроек параметров

2) Router (ca-trustpoint)#enrollment mode ra

Router(ca-trustpoint)#enrollment url http://ca.kisc.kz:62269/cgi

- задаем ссылку на УЦ, по которой будет осуществляться запрос на выпуск сертификата

3) Router(ca-trustpoint)#serial-number none

Router(ca-trustpoint)#ip-address none

- исключаем из сообщения запроса поля serial-number и ip-address (значения серийного номера и ip адрес интерфейса оборудования)

4) Router(ca-trustpoint)#password PASS

- challenge password – ключ выдаваемый администратором УЦ для первичной аутентификации

5) Router(ca-trustpoint)#subject-name CN=XXX, OU=YYY, O=KISCSCEP, C=KZ

где значения XXX, YYY – выдаются отделом УЦ АО «НПК»

- уникальное CN name сертификата для каждой единицы оборудования. Данное имя будет выдаваться администратором УЦ.

6) Router(ca-trustpoint)#revocation-check crl none

7) Router(ca-trustpoint)# rsakeypair MSPK2023 (условное обозначение)

8) Router (ca-trustpoint)#auto-enroll 90 regenerate

- автоматический запрос на выпуск и перевыпуск сертификата с регенерацией RSA ключей

4. Получение корневого сертификата с сервера УЦ:

1) Router (config)#crypto pki authenticate certex_kisc

Certificate has the following attributes:

Fingerprint MD5: 4A4271EF ABFF3C78 5A6323C6 18827873

Fingerprint SHA1: A776FB24 D8A7B1FF 3F2DD38C 740B7781 EDA1F972

% Do you accept this certificate? [yes/no]: yes

Trustpoint CA certificate accepted.

- запрос на выпуск сертификата осуществляется автоматически

5. Просмотр установленных сертификатов:

Router#show crypto pki certificates

Certificate

Status: Available

Certificate Serial Number: 28666D997C96D7A240712411BCA12DEA459F3798

Certificate Usage: General Purpose

Issuer:

c=KZ

o=KISC

cn=KISC Root CA

Subject:

Name: Router.company.com

hostname=Router.company.com

cn=ONLINEKISC00000001

ou=COMPANY

o=KISCSCEP

c=KZ

Validity Date:

start date: 12:19:10 Almaty March 12 2012

end   date: 12:24:10 Almaty March 12 2013

renew date: 00:23:40 Almaty Feb 7 2013

Associated Trustpoints: certex_kisc

CA Certificate

Status: Available

Certificate Serial Number: 68E71E98221A758927E579F7A1761104F5034CD7

Certificate Usage: Signature

Issuer:

c=KZ

o=KISC

cn=KISC Root CA

Subject:

c=KZ

o=KISC

cn=KISC Root CA

Validity Date:

start date: 18:29:25 Almaty Sep 2 2008

end   date: 18:29:25 Almaty Aug 28 2028

Associated Trustpoints: certex_kisc

Настройка IPSec c использованием аутентификации по сертификатам

ВАЖНО: ВСЕ ПАРАМЕТРЫ УКАЗАННЫЕ НИЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМЫМИ!

1. Прописываем политику isakmp для использования аутентификации по цифровым сертификатам:

1) Router (config)#crypto isakmp policy 10

Router (config-isakmp)#encryption aes 256

Router (config-isakmp)# hash sha256

Router (config-isakmp)#group 14

Router (config-isakmp)#authentication rsa-sig

- в конфигурации оборудования может выглядеть следующим образом (т.к. rsa-sig является значением по умолчанию):

crypto isakmp policy 10

encr aes 256

hash sha256

group 14

2) Задаем параметры шифрования

(config)#crypto ipsec transform-set AES_SHA2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac

mode tunnel

2. Создаем crypto map:

1) ip access-list extended ONLINEKISC

permit ip 10.253.X.0 0.0.0.255 192.168.217.0 0.0.0.255

2) crypto map ONLINEKISC 10 ipsec-isakmp

set peer 10.25X.X.X

set transform-set AES_SHA2

set pfs group14

match address ONLINEKISC

3. Применяем crypto map к интерфейсу, через который будут проходить шифрованные данные:

interface FastEthernet0/1

ip address 10.25X.X.X

crypto map ONLINEKISC